2006年某地乡镇集中式供水水质调查

cheng_ke568@163.com

[关键词]   集中供水；检测结果；统计分析

[中图分类号]      [文献编码]     [文章编号]

为了保护广大人民群众的身体健康，全面掌握乡镇集中式供水卫生状况，加强乡镇集中式供水的水质检测，认真贯彻《生活饮用水卫生规范》，确保人民群众的身心健康。于2006年对全区各乡镇集中式供水单位的生活饮用水进行了基本情况调查和常规检测。

1   对象与方法

1.1  对象  全区各乡镇集中式供水单位为本次检测的对象。每个被检测单位抽取出厂水、末稍水各1个（双样）进行检测，分上半年、下半年两次采样检测，共抽出厂水、末稍水各24份。

1.2  方法  采用灭菌的500ml 玻璃瓶采样，4小时内送到实验室。按国家GB5749-85[1]（生活饮用水卫生标准）、GB11730-89[2]（农村生活饮用水量卫生要求）、GB5750-85[3]（生活饮用水标准检验方法）标准进行检测和评价。

1.3  判断标准   按照《生活饮用水水质标准》：细菌总数<100个/ml，总大肠菌群<3个/L。

1.3  数据处理  应用Excel等软件进行。

2  结果

2.1  基本情况  本次共检测乡镇集中式供水单位12个，供水人口29500余人。现有制水人员37人，有健康证的31人，健康证持有率83.78%。饮用水取水点有防护标志的9个，占75%。源水取地下水的7个，占58.33%；水库水3个，占25%；大河水2个，占16.67%。

2.2   本次检测共抽取出厂水、末稍水各24个(上半年12个、下半年12个)。合格率54.17%，其中，出厂水合格率58.33%，末稍水合格率50.00%。经统计处理出厂水与末稍水差异无统计学意义（χ2=0.34，P>0.05）。结果见表1。

| 表1 某地2006年乡镇集中式供水检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水样 | 采样份数 | 合格份数 | 合格率(%) | 不 合 格 项 目 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 感官 | 大肠菌群 | 细菌总数 | 细菌总数、大肠菌群 | 合计 |
| 出厂水 | 24 | 14 | 58.33 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 末稍水 | 24 | 12 | 50.00 | 1 | 4 | 0 | 7 | 12 |
| 合计 | 48 | 26 | 54.17 | 4 | 7 | 2 | 9 | 22 |

2.3  供水单位自身管理情况   各供水单位虽然都建立了相应的卫生管理制度，由于缺乏认识及必要的自测手段（如检验室及余氯比色计等），从而使制度难以得到落实。

3  讨论

乡镇集中式供水水质特点为细菌指标严重超标，说明生活污水为主要污染原因，这与水源受到有机物和微生物污染，而又缺乏有效的净化设施和严格的消毒有关。

检测结果提示，饮用水合格率为54.17%，不合格率达45.83%。所检测的饮用水均经过过滤消毒处理后供给居民饮用，但从检测结果分析，出厂水合格率仅58.33%，说明这些饮用水消毒处理没有起作用，没有达到消毒处理的目的，可能与消毒剂有效氯含量及使用浓度等因素有关。末稍水不合格仍是细菌指标，不合格率达50.00%，不合格均为大肠菌和细菌总数，可能是管网受到污染。大肠菌指标是反应水质是否受到粪便污染的指标，说明这些饮用水受到了粪便的污染，若不加强日常监督，水质在受到致病菌污染时极易导致肠道传染病的发生与流行。

要提高各级政府及供水单位对饮水法律、法规的学习。使他们充分认识到搞好饮水工程的重要性和必要性，把饮水工程纳入为人民办实事的议题中加以解决。

抓好水源的卫生防护，杜绝污染事件的发生。严禁在水库中进行肥水养鱼，靠近水库的四周建立卫生防护带，并可栽一些有经济价值的果树，禁止使用残留时间长的农药。

把好饮用水消毒关，坚持日常性消毒，建立行之有效的卫生管理制度，增设检测仪器达到能做一般化学指标检测的要求，每天定时自测并做好记录。

加大生活饮用水卫生监督力度，各级卫生监督部门对违反《生活饮用水卫生管理办法》的供水单位，要坚决进行处罚，真正做到有法可依，违法必究。切实加强供水单位的日常监管工作。从而更好地保护广大人民群众身心健康，为广大人民谋利益。

[参考文献]

[1] GB5745-85.《生活饮用水卫生标准》[S]. 中华人民共和国卫生部.1985

[2]  GB11730-89.《农村生活饮用水量卫生要求》[S]. 中华人民共和国卫生部.1989

[3]  GB5750-85.《生活饮用水标准检验方法》[S]. 中华人民共和国卫生部.1985

[4]

作者通讯地址：四川省绵阳市涪城区长虹大道北段116号   绵阳市涪城区疾病预防控制中心（621000）0816-8055998